(一)总则

- 为贯彻实施《五原县城市总体规划（2011-2030）》，指导五原县污水工程建设，特制订本规划。

- 本文所涉及的控制指标和技术规定根据现行的相关国家标准、规范并结合五原县实际情况而制订，未涉及的指标应符合国家、内蒙古自治区、巴彦淖尔市的有关规定。

- 本规划由规划文本、说明书和图纸三部分组成，规划本文与规划图纸具有同等法律效力，两者应同时使用，不可分割。文本中“加黑的斜体”条款为规划的强制内容，任何单位和个人不得擅自调整和更改。

- 编制依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008）;

（2）《中和华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》；

（4）《中华人民共和国环境保护法》；

（5）《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发【2003】36号）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（7）《城市污水处理及污染防治技术政策》；

（8）《城市规划编制办法》（建设部2006.4.1）；

（9）《五原县城市总体规划（2011-2030）》；

- 编制规范及标准

（1）《城市给水工程规划规范》（GB50318-2000）

（2）《城市排水工程规划规范》（GB50282-98）

（3）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

（4）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

（5）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）

（6）《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）

（7）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）

（8）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）

（9）《城市污水再生水利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）

（10）《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）

（11）《污水综合排放标准》（GB18918-1996）

（12）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2015）

（13）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（14）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

（15）《城市污水处理工程项目建设标准》（建设部2001.6.1）

- 规划年限

专项规划年限近期：2011年至2015；中期2016年至2020年；远期2021年至2030年；远景2030年以后。

- 规划范围

本排水工程专项规划编制范围为： 《五原县总体规划（2011-2030）》中确定的远期（2030年）五原县建设用地范围31.5平方公里，包括五原县主城区（20.1平方公里）、商贸组团园区（11.4平方公里）。

- 规划目标

- 完善城市排水系统，保护城市水环境，改善地区生态环境，美化城市景观，提高市民及游客生活质量，实现可持续发展。

- 排水体制为分流制

分流制系统比较灵活，适于在初期投资有限的情况下分期建设。分流制系统污水流量变化系数小，管道可按自清流速设计，运行稳定，维护简单，且有利于污水厂的稳定运行。

- 污水处理率达到100%。

- 城市污水收集率达到90%以上。

- 污水管网密度（Km/Km2）为1.37

- 规划原则

- 在宏观规划的指导下，体现超前意识，注重发展弹性，规划做到高起点、高标准、高质量。

- 合理布局市政排水基础设施，节约用地，提高土地利用率。

- 合理把握规划尺度，发挥其指导、规范工程设计的作用。

- 依据《五原县总体规划（2011-2030）》，进行统一的污水规划，保障并满足五原县可持续发展的需要的原则。

- 城市给水系统及污水回用系统有机结合，污水处理集中与分散相结合，市政污水处理与用户污水处理有机协调进行的原则。

- 既考虑近期污水工程实施的可行性又与远期规划目标相结合的原则。

- 规划技术路线

本次污水工程专项规划污水处理的技术路线为区域收集污水，通过污水管网输送至污水处理厂进行处理，之后排入七排干。

- 规划重点

本次规划的重点为城市污水的收集、处理与排放；污水处理厂的远期规划；近期污水系统设施的建设。

（二）排水体制

- 排水体制

本次污水工程专项规划所确定的排水体制为分流制。

（三）污水体系规划

- 城市污水量预测

近期2015年规划区总污水量为2.2万m3/d。远期2030年规划区总污水量为4.5万m³/d。

- 污水管线规划

五原县地形地形平坦，规划去内有七排干及义河渠两条河沟，污水管网布置充分利用地形，大部分管道随道路和自然地形铺设，部分管道允许短距离逆坡铺设。污水管网按远期规模进行设计，确定管径时在充满度上适当留有余地。

- 污水厂规划

现状污水处理厂设计规模为2.2万m³/d，远期（2030年）污水处理规模扩建为4.5万m³/d。

（四）污染源控制

- 点源污染控制规划

点源污染主要包括工业废水和城市生活污水污染，通常有固定的排污口集中排放，随着污水厂和污水管网的逐步完善，电源污染会逐步得到控制。

- 非点源污染控制规划

- 加强源的控制和管理

- 加强汇的控制和管理

- 规范化管理

- 加强教育

（五）环境保护

- 规划原则

- 生态优先原则

良好的生态环境是作为一个旅游服务城市发展的基石，用生态优先的理念指导城市建设、生产生活等各项工作，把城市发展融入自然生态系统之中。

- 可持续发展原则

以人为本，保持人与自然高度和谐统一，合理利用资源，逐步开发，实现可持续发展。

- 本工程建设可能引起的生态变化

本工程项目的建成，将会使五原县减轻流域水系自然生态受污染的程度，改善下游城市引用水水源水质。

（六）近期建设规划

- 建设工程项目内容

污水管线采用HDPE双壁波纹管。污水管线工程量如下：

污水管线工程量表（近期）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 | DN1200 | m | 1157 |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | DN1000 | m | 446 |  |
| 3 | HDPE双壁波纹管 | DN800 | m | 311 |  |
| 4 | HDPE双壁波纹管 | DN700 | m | 1329 |  |
| 5 | HDPE双壁波纹管 | DN600 | m | 3287 |  |
| 6 | HDPE双壁波纹管 | DN500 | m | 7341 |  |
| 7 | HDPE双壁波纹管 | DN400 | m | 16151 |  |
| 8 | 合 计 |  | m | 30022 |  |

污水管线工程量表（远期）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 | DN600 | m | 1538 |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | DN500 | m | 2436 |  |
| 3 | HDPE双壁波纹管 | DN400 | m | 40161 |  |
| 4 | 合 计 |  | m | 44135 |  |

- 工程投资估算

排水工程近期建设投资估算总额为4251.87万元，各分项投资估算额见下表：

| 编号 | 工程或费用名程 | 合计 | 技术经济指标(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 指标 |
| A | 工程费用 |  |  |  |  |
| 一 | 管网工程 |  |  |  |  |
| l | HDPE双壁波纹管DN400 | 1122.8 | m | 16151 | 695.24 |
| 2 | HOPE双壁波纹管DN500 | 626.4 | m | 7341 | 853.38 |
| 3 | HDPE双壁波纹管DN600 | 373.6 | m | 3287 | 1136.74 |
| 4 | HDPE双壁波纹管DN700 | 234.6 | m | 1329 | 1765.23 |
| 5 | HDPE双壁波纹管DN800 | 62.2 | m | 311 | 2001.56 |
| 6 | HDPE双壁波纹管DN1000 | 122.9 | m | 446 | 2755.54 |
| 7 | HDPE双壁波纹管DN1200 | 349.7 | m | 1157 | 3022.21 |
| 二 | 工器具及备品备件购置费 2％ | 2.35 |  |  |  |
| B | 工程建设其他费 | 661.61 |  |  |  |
|  | 生产职工培训费 2000元／人s10人 | 2．00 |  |  |  |
|  | 办公生活家具购置费2000元／人s 1 O人 | 2.00 |  |  |  |
|  | 建设单位管理费 | 72.23 |  |  |  |
|  | 工程监理费 | 124．84 |  |  |  |
|  | 联合试运转费 1％ | 1．20 |  |  |  |
|  | 项目前期工作费 | 52．68 |  |  |  |
|  | 勘察测量费 | 41．5l |  |  |  |
|  | 设计费 | 195．03 |  |  |  |
|  | 预算费 | 19．50 |  |  |  |
|  | 竣工图编制费 | 15．60 |  |  |  |
|  | 施工图审查费 | 7．79 |  |  |  |
|  | 劳动安全卫生评审费 | 25．94 |  |  |  |
|  | 场地准备费及临时设施费 | 51．88 |  |  |  |
|  | 工程保险费 0．3％ | 15．56 |  |  |  |
|  | 招标代理服务费 | 21．21 |  |  |  |
|  | 环境评价费 | 12．63 |  |  |  |
| C | 基本预备费8％ | 476．55 |  |  |  |
|  | 建设投资合计 | 4217.76 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 34．11 |  |  |  |
|  | 工程总投资 | 4251.87 |  |  |  |

- 建设投资金筹措

积极搜索符合社会主义市场经济规律的投融资方式和运营管理模式，鼓励并引导各类社会资金参与建设与运营。不断扩大各种资金投入渠道，采取集资、贷款、自筹资金、国家投资和利用外资等多种渠道筹措资金。

（八）规划实施措施

- 规划实施措施

- 强化城市规划的法律地位

- 普及规划意识

- 编制实施性详细规划

- 多渠道融资，建立多元化的排水工程投资体制

目录

(一)  总则	1

（二）排水体制	2

（三）污水体系规划	2

（四）再生水利用规划	3

（五）污染源控制	3

（六）环境保护	3

（七）近期建设规划	4

（八）规划实施措施	5