关于《内蒙古金草原生态科技集团有限公司羊粪综合利用项目环境影响报告表》的批复

内蒙古金草原生态科技集团有限公司:

你公司报送的《内蒙古金草原生态科技集团有限公司羊粪综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县天吉泰镇宏泰养殖园区内建设羊粪综合利用项目，总占地面积6400m2。本项目拟新建羊粪综合利用项目，用于处理养殖产生的羊粪。项目总投资350万元，其中环保投资31.02万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为发酵过程产生的臭气以及粉碎分级包装过程产生的粉尘。发酵过程产生的臭气通过喷洒微生物除臭剂后确保排放的NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物标准限值。粉碎分级包装过程产生的粉尘通过集气罩+布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值后由15m排气筒排放。

2.本项目运营期废水主要为斜筛式固液分离机产生的废水和生活污水。斜筛式固液分离机产生的废水经氧化塘厌氧发酵处理后，作为液体有机肥出售。生活污水排入厂区现有化粪池，定期委托环卫部门清运。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声。通过采取厂房封闭等隔声降噪措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4.本项目运营期固废主要为废包装物、布袋除尘器收集的除尘灰、生活垃圾。废包装物暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。布袋除尘器收集的除尘灰收集后，作为原料返回发酵工序。生活垃圾由垃圾箱收集后，定期委托环卫部门清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市五原县生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2024年8月26日